RideScope 软件说明书

骑行轨迹数据统计与轨迹分析系统

文档定位：本文件只针对 RideScope 程序本身，覆盖功能、需求、架构、数据处理、核心算法、安装使用、平台连接、测试和维护限制；不包含课程安排、团队分工或个人心得。

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件名称 | RideScope 骑行轨迹数据统计与轨迹分析系统 |
| 文档类型 | 程序说明书（需求、设计、使用与测试） |
| 当前版本 | 1.0 |
| 运行平台 | Windows 10/11，Python 3.10-3.13（推荐 3.12） |
| 数据格式 | GPX、FIT |
| 数据来源 | 文件上传、文件夹自动读取、iGPSPORT、Onelap / 顽鹿 OTM |

本说明书随项目源代码一同发布。

# 1 产品概述

## 1.1 产品定位

RideScope 是一个在个人电脑上运行的本地骑行轨迹分析程序。它将来自 GPX/FIT 文件、指定文件夹或运动平台的骑行记录转换为统一轨迹点数据，计算里程、时间、速度、爬升等指标，并提供地图、轨迹总览、曲线和 CSV 导出。

## 1.2 解决的问题

不同设备的文件格式和字段名称不一致，难以统一分析。

原始轨迹文件不便于同时比较多次骑行。

平台中的记录不易批量下载到本地整理。

网络不可用时仍需要查看路线和统计结果。

## 1.3 产品边界

程序专注于本地整理和分析，不提供导航、社交排行、云端同步或训练计划。在线地图依赖 OpenStreetMap 公共瓦片；平台下载依赖 iGPSPORT 和 Onelap 当前网页端协议。

# 2 软件需求与功能说明

## 2.1 数据导入

| 入口 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上传 | 选择一个或多个 GPX/FIT | 文件只在当前电脑内存中处理 |
| 文件夹 | 扫描 records 或自定义目录 | 支持递归子目录、内容去重，最多读取 500 个文件 |
| iGPSPORT | 登录后读取活动并下载 FIT | 支持密码或 Access Token，最多 1000 条 |
| Onelap | 登录后读取活动并下载 FIT | 支持手机号/账号和密码，最多 1000 条 |
| 示例模式 | 使用内置演示轨迹 | 没有真实文件时可体验全部页面 |

## 2.2 统计指标

首页显示骑行次数、总里程、累计爬升、运动时间和综合均速；数据页按文件列出距离、用时、平均速度、最高速度、爬升、轨迹点数，以及原文件存在时的心率、踏频和功率。

## 2.3 可视化与导出

线路：按文件绘制每次骑行路径。

轨迹总览：用细线合并展示全部骑行，不使用密度色块，避免遮挡道路和地名。

曲线：查看选中骑行的速度和海拔随距离变化。

数据与导出：下载骑行汇总 CSV 和轨迹点 CSV。

地图模式：在线 OpenStreetMap 或离线坐标图。

# 3 运行环境与安装

## 3.1 环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 或 Windows 11 |
| Python | 3.10-3.13，推荐 Python 3.12；不建议使用 3.14 |
| 联网 | 首次安装依赖、在线地图和平台下载需要联网 |
| 磁盘 | 建议预留 500 MB 以上，用于虚拟环境和下载记录 |

## 3.2 Windows 快速安装

安装 Python 3.12，并勾选“Add Python to PATH”。

解压项目文件夹，双击“启动程序.bat”；不要选择“用 PowerShell 运行”。

首次启动会创建项目独立环境并安装 requirements.txt 中的依赖。

浏览器打开后即可上传文件、设置文件夹或展开平台下载入口。

## 3.3 命令行安装

.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py

启动故障：如果浏览器没有打开，先确认黑色启动窗口仍在运行，再查看项目目录中的 RideScope-startup.log。

# 4 用户操作说明

## 4.1 导入本地记录

左侧点击 Upload，选择一个或多个 GPX/FIT 文件。

或者把记录放入 records 文件夹，保持“启动及刷新页面时自动读取”开启。

如需其他目录，填写完整路径或相对项目路径，选择是否递归扫描，再点击保存。

文件读取完成后，页面会自动更新指标和图表。

## 4.2 从 iGPSPORT / Onelap 下载

展开“自动从 iGPSPORT / Onelap 下载”。

选择平台，输入账号密码；iGPSPORT 也可输入网页端 Access Token。

设置最近记录数量，范围为 1-1000，默认 100。

点击登录、获取并下载；下载成功的 FIT 会立即参与统计，并保存到 records/downloaded 对应目录。

## 4.3 查看与导出

“线路”适合查看单次路线；“轨迹总览”适合比较多次路线；“曲线”查看单次速度和海拔；“数据与导出”查看明细并下载 CSV。在线地图空白时，可切换到离线坐标图。

# 5 系统架构与数据流程

## 5.1 模块架构

| 模块 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | app.py | Streamlit 控件、页面状态、指标卡、图表和下载 |
| 来源层 | file_sources.py | 路径解析、文件夹扫描、去重和设置保存 |
| 平台层 | platforms.py | iGPSPORT/Onelap 登录、活动列表、FIT 下载 |
| 解析层 | parsers.py | GPX XML、FIT record 解析和字段统一 |
| 统计层 | analytics.py | 清洗、距离、时间、速度、爬升和摘要 |
| 可视化层 | visuals.py | 线路、轨迹总览、速度/海拔曲线 |

## 5.2 数据处理流程

图 5-1 RideScope 数据处理流程

## 5.3 统一数据模型

解析后的每条轨迹点包含 file_name、track_name、timestamp、latitude、longitude、elevation_m 等字段；可选字段包括 speed_kmh、heart_rate_bpm、cadence_rpm 和 power_w。统计阶段增加 distance_step_m、distance_km 和 elevation_gain_step_m。

# 6 核心算法与实现

## 6.1 Haversine 距离

GPS 经纬度位于球面上，程序对相邻点使用 Haversine 公式计算球面距离，再对同一文件、同一分段的距离求和。

a = sin²(Δφ / 2) + cos(φ1) · cos(φ2) · sin²(Δλ / 2)

d = 2R · arcsin(√a),  R = 6371008.8 m

## 6.2 时间与速度

总用时是记录起止时间之差；运动时间只累加速度不低于 1 km/h 且相邻时间差不超过 600 秒的区间。优先使用原文件速度，没有速度时根据距离和时间差计算。超过 150 km/h 的速度视为异常值。

## 6.3 累计爬升

累计爬升为相邻海拔正增量之和。0-50 米的正增量计入；单点正跳变超过 50 米按 GPS 噪声处理，下降不计入爬升。

## 6.4 轨迹总览绘制

在线模式使用 Scattermap 和 OpenStreetMap 底图；离线模式使用 Scattergl。不同文件之间插入空值分隔，防止一条骑行的终点与下一条骑行的起点被错误连线。

# 7 平台连接与数据安全

## 7.1 连接流程

平台连接器按照“登录 - 获取活动列表 - 分页 - 获取 FIT 下载内容 - 保存并解析”的流程工作。iGPSPORT 支持账号密码和 Access Token；Onelap 使用手机号或账号及密码。单个活动失败时，程序记录提示并继续处理其他活动。

## 7.2 凭据和文件安全

账号、密码和 Token 只在当前 Streamlit 会话和对应网络请求中使用。

凭据不写入 .ridescope-settings.json，也不写入启动日志。

下载文件保存在本机 records/downloaded 目录，用户可以自行删除。

RideScope 不建立云端账号体系，不把轨迹上传到自有服务器。

## 7.3 外部接口限制

iGPSPORT 与 Onelap 连接器依据当前网页端协议实现，不等同于长期稳定的公开 API。平台登录验证、活动列表或下载接口改版后，连接器可能需要更新；遇到验证码或登录保护时，可改用手动上传和文件夹读取。

# 8 异常处理与维护

| 异常情况 | 程序处理 | 用户建议 |
| --- | --- | --- |
| 扩展名不支持 | 拒绝解析并显示提示 | 使用 .gpx 或 .fit 文件 |
| 文件没有 GPS 点 | 保留可解析的传感器字段，不绘制路线 | 确认文件包含 GPX trkpt 或 FIT record |
| 单个文件损坏 | 跳过该文件，继续处理其他文件 | 重新导出或删除损坏文件 |
| 平台单条下载失败 | 显示具体错误，不中断其他活动 | 检查网络或稍后重试 |
| 在线底图不可用 | 保留图表，允许切换离线坐标图 | 检查网络或使用离线模式 |
| 记录数量过大 | 通过 500/1000 条上限保护资源 | 按月份或年份分批处理 |

## 8.1 维护建议

新增运动平台时，优先在 platforms.py 中实现统一的登录、列表和下载接口；新增数据格式时，在 parsers.py 中转换为统一字段；统计规则变化时，只修改 analytics.py 并补充对应测试。每次修改后运行 tests/ 中的 unittest。

# 9 测试与验收

## 9.1 自动化测试

当前版本共 16 项 unittest，覆盖 Haversine 距离、统计计算、GPX/FIT 解析、文件夹扫描与设置、平台登录与分页、轨迹总览图形和异常处理。

| 测试类别 | 覆盖内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 统计 | 距离、运动时间、速度、爬升和摘要 | 通过 |
| 解析 | GPX 点、FIT 字段、非法扩展名 | 通过 |
| 文件来源 | 递归、去重、数量上限、设置往返 | 通过 |
| 平台连接 | 登录、列表、分页超过 100 条、下载失败 | 通过 |
| 可视化 | 在线/离线仅绘制轨迹线，不存在 Densitymap | 通过 |
| 页面验收 | 无异常、图表、标签和 1000 条上限 | 通过 |

## 9.2 手工验收清单

双击启动程序后浏览器可以打开。

上传示例 GPX 后首页指标和线路图正常。

切换到轨迹总览后只有细轨迹线，地图道路和地名仍可读。

切换到离线坐标图后仍可以显示路线。

展开平台下载入口时数量控件最大值为 1000。

数据页可以下载两个 CSV 文件。

# 10 文件结构与接口清单

| 路径 | 用途 |
| --- | --- |
| app.py | 程序入口和 Streamlit 页面 |
| ridescope/parsers.py | GPX/FIT 解析 |
| ridescope/analytics.py | 统计和派生指标 |
| ridescope/visuals.py | 线路、轨迹总览和曲线 |
| ridescope/file_sources.py | 文件夹发现和设置保存 |
| ridescope/platforms.py | iGPSPORT/Onelap 连接器 |
| records/ | 默认自动读取目录；下载文件保存在其 downloaded 子目录 |
| sample_data/ | 不含个人隐私的合成演示数据 |
| tests/ | 自动化测试 |

## 10.1 主要接口

| 接口 | 作用 |
| --- | --- |
| parse_activity(source, file_name) | 识别 GPX/FIT 并返回统一轨迹点表 |
| build_track(raw) | 清洗轨迹并计算距离、时间、速度、爬升 |
| summarize_tracks(track) | 按文件生成骑行汇总 |
| discover_activity_files(folder, recursive) | 扫描 GPX/FIT 文件 |
| IGPSportClient / OnelapClient | 平台登录、活动列表和 FIT 下载 |
| osm_route_figure / osm_track_overview_figure | 在线线路与轨迹总览 |
| route_figure / track_overview_figure | 离线线路与轨迹总览 |

# 11 限制与后续改进

平台接口依赖网页端协议，无法保证长期不变。

OpenStreetMap 在线底图依赖网络，离线模式不显示道路和地名。

当前 GPS 清洗采用阈值规则，尚未实现复杂轨迹平滑。

大量记录会增加下载、解码、统计和绘图时间。

目前没有断点续传、后台任务队列和离线地图缓存。

## 11.1 后续改进方向

后续可增加官方 API 或更稳定的适配层、断点续传、后台任务队列、GPS 平滑、停留点识别、轨迹抽稀、离线地图缓存、按日期和设备筛选，以及更详细的训练负荷分析。

# 附录 A 快速排障

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 双击后窗口快速消失 | 确认 Python 版本和 PATH；重新运行并查看 RideScope-startup.log |
| 页面无法访问 | 确认启动窗口未关闭，尝试访问 http://localhost:8501 |
| 依赖安装失败 | 检查网络，删除未完成的 .venv 后重新启动 |
| 平台登录失败 | 检查账号、密码/Token、网络和平台验证状态 |
| 统计和设备平台不同 | 各平台停顿识别、平滑和爬升口径不同，按本说明书口径解释 |

交付建议：程序说明书与源代码压缩包一起提交；正式课程设计报告另行提交，不要用本说明书替代课程报告。